成都市温江区和盛镇中心幼儿园

后操场地面改造项目比选公告

成都市温江区和盛镇中心幼儿园拟对后操场地面改造项目进行公开比选，欢迎符合资质要求的供应商前来参加。

一、项目名称：成都市温江区和盛镇中心幼儿园出入口防撞柱设备采购项目

- 二、项目预算：87000.00（捌万柒仟元整）

三、资金来源：专项资金

四、供应商邀请方式：本次采购采取在成都市温江区和盛镇中心儿园网站进行公示。

五、申请比选的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

六、比选时需提供的资料：

（一）项目报价表（格式自拟）；

（二）法定代表人身份证复印件；

（三）项目实施方案（格式自拟）；

（四）售后服务方案（格式自拟）；

（五）营业执照复印件；

（六）供应商认为需要提供的其他材料。

七、递交比选文件截止时间：2025年 8月3日17时00分（北京时间），比选申请人应于递交比选申请文件截止时间之前将比选申请文件送达评审地点，逾期送达的将被拒绝。比选申请文件密封在一个文件内，封面标明项目名称及比选申请单位名称，并在密封处加盖比选申请单位公章。

八、递交比选申请文件及评审地点：成都市温江区和盛镇中心幼儿园

九、比选程序和评分标准

- 本次比选采购人将按照符合项目要求、质量和服务相等且合理低价的原则通过比较、选择、确定中选人。

- 由采购人的比选小组择优选择中选单位。确定排序第一的为成交供应商，排名第一的成交供应商放弃成交的，采购人将确定排名第二的为成交供应商，依次类推。

- 会议结束后，采购人公布中选人，井向中选人发出中选通知书。

- 中选方拟定项目合同草案，在采购人修改并经采购人律师出具审核意见后双方签订合同。

十、联系方式

联 系 人：郭老师

联系电话：18908070193

地    址：成都市温江区和盛镇中心幼儿园

成都市温江区和盛镇中心幼儿园

2025年7月28日

- 附件《产品清单》

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动液压升降柱 | 台 | 4 | - 1.升降速度150mm/秒，运行噪音：≤65dB；直径≥219mm； 阻挡高度≥600mm；厚度≥6mm，预埋深度≥1100mm； 2.地面车辆碾压承重盘厚度≥15mm，直径≥400mm； 表面处理工艺为车光面，须带防滑纹（宽度≥5mm，深度≥1mm），要求抗拉强度≥650 Mpa、屈服强度≥280 Mpa、断后伸长率≥55%； - 3.油浸一体式液压电机：能浸入水下2m，以2min/次运行200H小时后不低于GB/T 4208-2017标准中IP68等级要求； 4.可靠性：连续升降≥5000次无停机及无故障； 5.路障外表粘贴有至少 1 条带警示标语的反光安全警示标志，宽度≥50mm 可更换,警示标志须满足 GB/T 18833-2012 中附着性能、抗拉载荷、耐溶剂性（至少包括耐汽油性能、耐乙醇性能、耐甲醇性能、耐煤油性能）、耐盐雾符蚀性能、耐候性能的要求； 6.路障配有无线遥控器可控制升降，遥控距离≥50M；柱体外带有储线盒，出线口离地面高度≥90mm； 7.升降柱采用电动液压一体全密封动力单元。整机产品须具有符合公安部《GA/T1343-2016防暴升降路障》实车碰撞型式检测报告≥D级。 |
| 2 | 液压升降柱控制系统 | 台 | 1 | - 1.防护等级：不低于GB/T 4208-2017标准中IP66等级要求； 2.产品运行时噪声≤40dB； 3.联动控制：数据信号传输接口，可与门禁、第三方管理平台、报警、人脸识别系统等实现联动控制； 4.振动试验：符合频率10～55～10Hz、振幅10mm，每一轴向循环扫频10次，每次时间为10min； 5.冲撞试验：符合加速度15g、脉冲宽度11ms，每一轴向3次，6轴向； - 6.恒定湿热：符合+50±2℃ RH（90+2-3）% 48h； 7.分组升降 ：控制电路可对升降路障的上升和下降，实现分组控制； 8.抽水控制：控制电路配有水位感应装置，当路障柱体内水位达到设定值时，可自动启动水泵抽排水； 9.无信号输入，无操作指令，不会自动运行，不会输出指令，应具备开优先功能，有地感红外保护接口。 |
| 3 | 固定柱 | 台 | 4 | 1.固定柱地面盘直径400mm，大小法兰盘上均须带防滑纹，材质为304不锈钢； 2.采用国标304材质，Cr18%，Ni9%，S0.001%； 3.直径219mm； 阻挡高度600mm；厚度6mm；安装方式为预埋，外表粘贴有1条反光安全警示标志，宽度50mm，可更换； 4.固定柱LED灯电压为DC12V，抗冲能量0.4Nm，具有防触电保护，绝缘电阻200MΩ。 |
| 4 | 系统集成 | 项 | 1 | 1.人工开槽，原始设备破路，C25、河沙、河卵石原始路面恢复； 2.预埋固定钢筋及人工焊接，挖设排水沟管道； 3.控制线缆RVV7*1.5、供电线缆BV3*4.0+1、电源插板、PVC管、线槽等辅材。 |