成都市温江区和盛镇中心幼儿园

出入口防撞柱设备采购项目比选公示

我园积极响应，致力于提升园区安全防护水平，幼儿园现需采购一批防撞柱设备，主要包括4根全自动液压升降柱、4根固定柱及1套液压升降柱8路双通道控制系统等，以设置硬质隔离和防冲撞设施，进一步保障师生出入安全，提升园区整体安全防护水平。本着公开透明、公平竞争原则，对我园出入口防撞柱设备采购供应商进行公开比选，欢迎符合要求并有能力完成本项目的供应商前来参加比选。

一、项目名称：成都市温江区和盛镇中心幼儿园出入口防撞柱设备采购项目

二、项目预算：70000.00 元（柒万元整）

三、资金来源：专项资金

四、申请比选的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

五、比选时需提供的资料：

（一）项目报价表（格式自拟）；

（二）法定代表人身份证复印件；

（三）项目实施方案（格式自拟）；

（四）售后服务方案（格式自拟）；

（五）营业执照复印件；

（六）供应商认为需要提供的其他材料。

六、比选程序和评分标准

- 本次比选采购人将按照符合项目要求、质量和服务相等且合理低价的原则通过比较、选择、确定中选人。

- 由采购人的园务会成员组成评选小组，择优选择中选单位。确定排序第一的为成交供应商，排名第一的成交供应商放弃成交的，采购人将确定排名第二的为成交供应商，依次类推。

- 会议结束后，采购人公布中选人，井向中选人发出中选通知书。

- 中选方拟定项目合同草案，在采购人修改并经采购人律师出具审核意见后双方签订合同。

七、比选方式

比选截止时间：2025年2月28日17:00（北京时间）

联 系 人：郭老师

联系电话：18908070193

地    址：成都市温江区和盛镇中心幼儿园

成都市温江区和盛镇中心幼儿园

2025年2月13日

- 附件《产品清单》

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动液压升降柱 | 台 | 4 | - 1.升降速度150mm/秒，运行噪音：≤65dB；直径≥219mm； 阻挡高度≥600mm；厚度≥6mm，预埋深度≥1100mm； 2.地面车辆碾压承重盘厚度≥15mm，直径≥400mm； 表面处理工艺为车光面，须带防滑纹（宽度≥5mm，深度≥1mm），要求抗拉强度≥650 Mpa、屈服强度≥280 Mpa、断后伸长率≥55%； - 3.油浸一体式液压电机：能浸入水下2m，以2min/次运行200H小时后不低于GB/T 4208-2017标准中IP68等级要求； 4.可靠性：连续升降≥5000次无停机及无故障； 5.路障外表粘贴有至少 1 条带警示标语的反光安全警示标志，宽度≥50mm 可更换,警示标志须满足 GB/T 18833-2012 中附着性能、抗拉载荷、耐溶剂性（至少包括耐汽油性能、耐乙醇性能、耐甲醇性能、耐煤油性能）、耐盐雾符蚀性能、耐候性能的要求； 6.路障配有无线遥控器可控制升降，遥控距离≥50M；柱体外带有储线盒，出线口离地面高度≥90mm； 7.升降柱采用电动液压一体全密封动力单元。整机产品须具有符合公安部《GA/T1343-2016防暴升降路障》实车碰撞型式检测报告≥D级。 |
| 2 | 液压升降柱控制系统 | 台 | 1 | - 1.防护等级：不低于GB/T 4208-2017标准中IP66等级要求； 2.产品运行时噪声≤40dB； 3.联动控制：数据信号传输接口，可与门禁、第三方管理平台、报警、人脸识别系统等实现联动控制； 4.振动试验：符合频率10～55～10Hz、振幅10mm，每一轴向循环扫频10次，每次时间为10min； 5.冲撞试验：符合加速度15g、脉冲宽度11ms，每一轴向3次，6轴向； - 6.恒定湿热：符合+50±2℃ RH（90+2-3）% 48h； 7.分组升降 ：控制电路可对升降路障的上升和下降，实现分组控制； 8.抽水控制：控制电路配有水位感应装置，当路障柱体内水位达到设定值时，可自动启动水泵抽排水； 9.无信号输入，无操作指令，不会自动运行，不会输出指令，应具备开优先功能，有地感红外保护接口。 |
| 3 | 固定柱 | 台 | 4 | 1.固定柱地面盘直径400mm，大小法兰盘上均须带防滑纹，材质为304不锈钢； 2.采用国标304材质，Cr18%，Ni9%，S0.001%； 3.直径219mm； 阻挡高度600mm；厚度6mm；安装方式为预埋，外表粘贴有1条反光安全警示标志，宽度50mm，可更换； 4.固定柱LED灯电压为DC12V，抗冲能量0.4Nm，具有防触电保护，绝缘电阻200MΩ。 |
| 4 | 系统集成 | 项 | 1 | 1.人工开槽，原始设备破路，C25、河沙、河卵石原始路面恢复； 2.预埋固定钢筋及人工焊接，挖设排水沟管道； 3.控制线缆RVV7*1.5、供电线缆BV3*4.0+1、电源插板、PVC管、线槽等辅材。 |